ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ И ВЕЧЕРОВ

Перед проведением новогодних утренников и вечеров в учреждениях приказами руководства должны быть назначены ответственные лица за их проведение, должны быть проведены  инструктажи на тему  соблюдений правил пожарной безопасности (ППБ) и  действиям сотрудников в случае возникновения пожаров и других ЧС. Место проведения мероприятий должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, телефонная связь между учреждениями и пожарной охраной должна быть исправна, должно быть организовано дежурство ответственных лиц в помещениях, где проводятся праздничные  мероприятия.

При организации и проведении Новогодних праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, имеющие не менее двух эвакуационных выходов, которые должны располагаться не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями, на окнах не должно быть глухих решеток;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия должны проводиться только в светлое время суток;

- на случай отключения электроэнергии, необходимо иметь электрические фонари;

- иллюминация должна быть выполнена электрическими гирляндами заводского изготовления и только при наличии сертификата Пожарной безопасности;

- при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, запах гари и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- использовать ставни и плотные тканевые занавески на окнах для затемнения помещений;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, закрывать на замок двери эвакуационных выходов;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Порядок действий при пожаре:

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, значительное повышение температуры воздуха, запах гари и т.п.) ОБЯЗАН:

- немедленно вызвать пожарную охрану по тел:  вызов пожарной охраны по номерам: «01», или бесплатный звонок по сотовому телефону «112» или «101» (назвав свою фамилию, адрес объекта, место возникновения пожара);

- в случае если автоматическая система оповещения по какой-то причине не сработала, задействовать ручным пуском, или оповестить всех голосом;

- начать эвакуацию людей из помещения с учетом места очага пожара и распространения продуктов горения, направляя всех к ближайшему эвакуационному выходу, не создавая при этом паники;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- после того, как люди эвакуированы из здания, необходимо проверить их по спискам, доложить своему руководству, которое в свою очередь обязано доложить эту информацию начальнику прибывшего пожарного подразделения.

4 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ